TP-205 LITHIUM POLYMER BALANCER

ユーザー･ガイド

TP-205 は先進的なバランシングテクノロジーで活発的なバランシングと安全な充電をあなたのリポバッテリーにもたらします。それにはマニュアルを読みバランサーを正しく使うことが重要です。 このバランサーは2-5セルパックのみに使用してください。（6-10セルパックにはTP-210 を使用してください。)

機能:

- 2-5セルパックの自動検出

- バッテリーコンディションのチェック及び表示

- アンバランス電圧の警告

- オーバー電圧の警告

- LEDにより各セルの放電/バランシングの表示

- 満充電状態の警報

7.   TP-charger や他のオプションのためのインターフェースのデータポートの提供

バッテリーパック状態の自動チェック:

1.   リポパックをバランサーコネクタに接続してください。 ( 4又は6ピン)

(コネクタには一度に4ピンか６ピンのどちらかにのみ接続できます。)

- 4-5秒待ってください。

バランサーはバッテリーパックの状態を以下のように表示します。

A: 0.03V未満のアンバランス: 黄色 LED “点灯”, 赤色 LED(s) “点灯” 通常の充電が可能です。 B: 0.03以上 ～ 0.2V未満のアンバランス: 黄色 LED”消灯”, 赤色 LED(s) 5秒の点滅 800mAh より大きいパック： 0.5A でバランスをとりながら充電してください。 800mAh より小さいパック： 0.3A でバランスをとりながら充電してください。 充電中はパックに注意し、もしパックのバランスが取れたら通常のレートで充電することも可能です。 C: 0.2V以上のアンバランス: 黄色 LED”消灯”, 赤色 LED(s) 60 秒の点滅 バッテリーの修理が必要かもしれないので良く調べてください。300mAにてコンディションを整えながら充電することも試みてください。 (充電中は監視してください) 警告音について: セル電圧が3.2V以下：5秒のビープ音 セル電圧が4.3 V以上：連続ビープ音

<バッテリーパックの充電>

- バッテリーチェック後、バッテリー端子を充電器に接続し、バッテリーの容量および状態により充電レートを選択します。

⇒前頁参照

- 満充電警報:マルチトーンのビープ音と黄色LED”点灯“

⇒充電を終了するか充電が完了するのを待ちます。

- 電圧オーバーの警告(どのセルの電圧も4.3V以上): 2回のビープ音と黄色LED”点滅　⇒充電をすみやかに終了してください。

- 充電中に0.2V 以上のアンバランス: セルごとの赤色LED(s)は点滅し10秒のビープ音, 充電状態により数分毎に繰り返されるかもしれません。

⇒充電レートを0.5A にし充電状態を監視してください。

<パルス充電方式での充電>　例：AstroFlight 109

1.    フェーズ３の間、充電完了警告が働くかもしれません。

<セルフバランシング>

- バランサーコネクタにつないでください。充電はしません。

- バランサーはバランシングが必要であれば、放電/バランス（LED点滅）を行います。

<注意事項>

1.   ４ピンと６ピンコネクタは同時にささないでください。

2.   １つのパックに2つのバランサーを接続しないでください。

3.   車両の中で使用しないでください。

4.   直射日光下では使用しないでください。

5.   周囲温度が高いときは使用しないでください。

6.   屋内の乾いた環境で使用してください。

7.   使用しない時はリポパックからバランサーを外しておいてください。

<仕様>

1   マイクロコンピュータ・チップで制御される0.1%リファレンス電圧

2   バランス可能セル数: 2 ～ 5 セル　直列

3   バランス開始電圧:4.1V 又は 3.2V  >0.03V アンバランス

4   放電電流: 最大 420mA

5   アンバランス制御電圧:+/- 0.005V

6   下限電圧警告：3.2V +/- 0.01V

7   上限電圧警告：4.3V

8   満充電表示: １又はそれ以上のセル 4.2V +/-0.01V

9　 サイズ:1.5” x 3.52” x 0.54”(38mm x 90mm x 14mm)

10　自動バランス +/- 0.005V(セル電圧 4.1V/cell以下)

11　自動バランス +/- 0.015V(セル電圧 4.1V/cell以上)

パック結線図